MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: CAMPO SOCIETY.

Local:	xxxx - Goiás.

Área do Terreno Original: m²

Área do Total de Intervenção: 648,00 m²

Sumário

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3

2.	SERVIÇO EM TERRA	3

3.	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	3

4.	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	3

5.	DIVERSOS	3

6.	PISO COMPACTAÇÃO AGREGADOS	4

7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4

# SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Locação da obra - Área do campo de futebol mais 5%; A = (18,00 x 36,00) x 1,05   = 680,40 M²

  - Placa da obra em chapa de aço galvanizado, 2,80 m²;

  - EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) – foi adotado 30% da área de campo = (18,00 x 36,00) x 30% = 194,40 M

# SERVIÇO EM TERRA

  - Escavação manual de valas. Para execução da mureta, será escavado o terreno. Volume de escavação = (18+18+36+36) x 0,10 (profundidade) x 0,30 (largura) = 3,36 M3

  - REATERRO COM APILOAMENTO = (18+18+36+36) x 0,10 (profundidade) x 0,20 (largura) = 2,24 M3

# FUNDAÇÕES E SONDAGENS

  - Estaca a trado diam.25 cm sem ferro – Serão 38 estacas com 0,65 m de profundidade = 38 x 0,65 = 24,7 ml

# INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

Serão utilizadas 2 caixas de passagens para distribuição dos cabos que alimentam as torres, um em cada lado do campo.

Cada torre terá 3 refletores de 400W.

  - Cabos de distribuição:

Alimentação das torres do lado em que está o QDG: (7 + 2 + 16,8 + 2)*1,17  = 32,50 ml

Alimentação das torres do lado em que não está o QDG: (2+18+7+2+16,8+2)*1,17 = 55,88 ml

Total = 88,39 ml

Aterramento: Serão instaladas 4 hastes de aterramento, sendo 1 em cada torre de iluminação, que deverão ser conectadas na estrutura da torre e alambrado.

# DIVERSOS

  - Alambrado cano ferro galvanizado 2" e tela h=2m padrão AGETOP

	Perímetro multiplicado pela altura do alambrado A= (36 +36 + 18 + 18) = 108,00 ML

  - Traves em ferro galvanizado para campo de futebol (assent. / Pintadas) 2,00x4,50m - 2 unid.

  - Meio fio pd. Agetop em conc. Pré mold. Reto/curvo (9v12x30x100cm), fc28=20mpa com argam.(1ci:3armlc) p/arremate do rejunt. - incluso escav./apiloam./reaterro e conc.fc28= 10mpa p/ assentam. E chumbamento:

	Perímetro = 18+18+36+36= 108,00 m

  - Grama sintética, incluso instalação e insumos.

 Conforme o Projeto: 18 x 36 = 648,00 M²

  - Rede proteção de nylon com ganchos e buchas s8

	Perimetro do campo multiplicado pela altura da rede; A = (36 + 36 + 18,0 + 18,0 ) x 3 x 1,05 = 340,2 M².

  - Portão

 Conforme o Projeto: 1 unidade

  - Limpeza final da obra –

Área total da construção: 648,00 m²

# PISO COMPACTAÇÃO AGREGADOS

  - Regularização e compactação manual de terreno com soquete

Conforme o Projeto = 648,00 M².

  - Regularização de compactação de subleito:

Conforme o Projeto = 648,00 M².

  - Estabilização Brita Graduada

Area do campo e espessura de 15 cm = 648 x 0,15 = 97,2 M3.

  - Capa selante c/ pó de pedra:

Area do campo = 648 M2.

# ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

  - Encarregado e Viagia com encargos complementares

	58 dias úteis x 8 horas: 464 horas.

Engº

CREA: